农房建筑2D平面生成限定规则清单

本规则清单用于规范农房2D平面生成，核心保障平面布局的合理性、实用性、一致性，兼顾农房生活场景需求，所有生成的平面需严格遵循以下全部规则，无特殊说明不得偏离。

# 一、通用核心规则（所有楼层通用，优先级最高）

## 1. 垂直对齐规则（核心强制）

- 卫生间垂直对齐：所有楼层的卫生间（含卫生间、淋浴房），必须与下层（紧邻下层）卫生间在同一平面位置，尺寸大小一致（误差不超过5cm），确保上下水管道垂直贯通，避免管道错位。

- 楼梯间垂直对齐：所有楼层的楼梯间，必须在同一平面位置，且尺寸（长、宽）完全一致，楼梯踏步数量、踏步尺寸、楼梯走向（直梯/双跑梯）在各楼层保持统一，不得更改位置、大小及走向。

- 承重相关对齐：楼梯间、卫生间周边的承重墙体，垂直方向需对齐，不得出现上层承重墙体压在下层非承重区域的情况，保障建筑结构安全。

## 2. 功能区铺满规则（强制）

- 各楼层整体建筑面积（外墙内围净面积），必须被所有功能区（含楼梯间、走廊、露台、卫生间等所有可用区域）完全铺满，不得出现空白区域、闲置区域（除设计预留的检修通道外，检修通道宽度不超过80cm，且需标注）。

- 功能区之间衔接紧密，无多余空隙，走廊宽度控制在1.2-1.5m（农房标准），避免过宽或过窄，确保通行顺畅且不浪费空间。

## 3. 楼梯间衔接规则（强制）

- 所有楼层，楼梯间出口（即走出楼梯间的第一区域）必须是客厅，不得直接连接卧室、卫生间、厨房、书房等其他功能区。

- 从楼梯间走出后，需通过客厅通道，才能通往该楼层其他所有功能区（卧室、卫生间、书房、露台等），不得出现“楼梯间直接通往非客厅区域”的情况。

## 4. 通用尺寸规范（建议强制，可微调）

- 房间尺寸：卧室净宽不小于3.0m，净长不小于3.6m（单人卧室可适当缩小，但净宽不小于2.5m，净长不小于3.0m）；客厅净宽不小于4.0m，净长不小于5.0m，确保满足农房日常活动需求。

- 卫生间尺寸：单卫净面积不小于4.0㎡（1.8m×2.2m及以上），含淋浴区、马桶区、洗手台区域，布局合理，上下水位置对齐。

- 楼梯间尺寸：净宽不小于1.2m，净长根据楼梯走向合理设计，确保两人错身通行无压力，踏步高度15-18cm，踏步宽度25-30cm。

## 5. 功能区通用性规则

- 所有功能区需标注明确（如“主卧”“卫生间”“厨房”），不得出现功能模糊的区域。

- 卫生间必须设置窗户（通风采光），厨房需靠近外墙（便于排烟），卧室需保证至少1个对外窗户，露台需设置防护栏杆（标注栏杆位置，高度不低于1.1m）。

- 同一楼层内，功能区布局需符合生活逻辑（如厨房靠近餐厅，卫生间不紧邻餐厅、卧室床头）。

# 二、分层专项规则（按楼层划分，结合通用规则执行）

## 1. 一楼平面规则（核心功能层，满足日常起居、餐饮、基础休息）

### 1.1 必选功能区（缺一不可）

- 楼梯间：符合通用规则，出口衔接客厅，尺寸固定，与上层对齐。

- 客厅：位于楼梯间出口正前方/侧方，作为一楼核心活动区域，需连通餐厅、卧室等区域，净面积不小于20㎡。

- 厨房：必选功能区，靠近外墙（预留排烟口），与餐厅相邻，净面积不小于6.0㎡，需预留灶台、水槽、冰箱摆放位置，不得与卫生间相邻。

- 餐厅：必选功能区，与厨房、客厅直接连通，净面积不小于8.0㎡，可与客厅一体化设计（标注分区），但需明确功能边界。

- 卧室：至少1间（建议2间，满足老人/客人居住），其中1间可作为主卧（净面积不小于12㎡），靠近卫生间，方便使用，卧室门不得正对厨房门、卫生间门。

- 卫生间：至少1间（公卫），符合通用尺寸，与上层卫生间对齐，靠近卧室区域，设置通风窗户，预留马桶、淋浴、洗手台位置。

### 1.2 可选功能区（可根据面积增加，不影响必选功能）

- 储藏室：可设置在厨房旁或楼梯间一侧，净面积3-5㎡，用于存放农用具、杂物。

- 门廊：一楼入户处可设置门廊（净面积不小于4㎡），作为入户缓冲，与客厅连通，不得占用楼梯间、卫生间对齐区域。

### 1.3 特殊要求

- 一楼入户门需正对客厅或门廊，不得直接正对楼梯间、卫生间。

- 厨房、卫生间需预留上下水接口，位置与上层对应（卫生间对齐，厨房可在同一侧外墙）。

## 2. 二楼平面规则（居住+休闲层，兼顾舒适与实用）

### 2.1 必选功能区（缺一不可）

- 楼梯间：与一楼、三楼（若有）完全对齐，尺寸一致，出口衔接客厅，符合通用规则。

- 客厅：与一楼客厅垂直投影位置可略有偏差（但楼梯间出口衔接处必须是客厅），净面积不小于18㎡，作为二楼核心活动区域，连通露台、卧室、书房等。

- 卧室：至少2间，其中1间为主卧（净面积不小于12㎡），可设置主卫（主卫需与下层卫生间对齐），其余卧室净面积不小于10㎡，布局合理，采光通风良好。

- 卫生间：至少1间（公卫），与一楼卫生间垂直对齐，尺寸一致；若设置主卫，主卫需与公卫或下层卫生间对齐，不得单独错位。

- 露台：必选功能区，净面积不小于8㎡，与客厅连通，设置防护栏杆，靠近外墙，不得占用楼梯间、卫生间对齐区域，可预留晾晒区域。

### 2.2 可选功能区（优先推荐，不影响必选功能）

- 书房：可设置在客厅旁或卧室之间，净面积不小于6.0㎡，靠近窗户（采光好），可兼作休闲区。

- 衣帽间：可与主卧配套设置，净面积3-4㎡，紧邻主卧，不得占用卫生间、楼梯间对齐区域。

- 休闲区：可在露台旁或客厅一角设置，与露台连通，作为观景、休闲使用，属于客厅延伸区域。

### 2.3 特殊要求

- 二楼露台需设置排水口（标注位置），避免积水，栏杆高度不低于1.1m，间距不大于11cm（安全规范）。

- 主卧若设置主卫，主卫需与公卫或下层卫生间上下对齐，确保管道贯通，主卫净面积不小于5.0㎡。

- 二楼客厅不得直接通往露台以外的室外区域，所有室外通道仅通过露台设置。

## 3. 三楼及以上平面规则（与二楼功能一致，可微调）

### 3.1 必选功能区（与二楼一致，缺一不可）

- 楼梯间：与所有下层楼梯间完全对齐，尺寸、走向一致，出口衔接客厅，符合通用规则。

- 客厅：净面积不小于18㎡，出口衔接楼梯间，连通露台、卧室等区域，布局可参考二楼，可适当缩小（不小于15㎡）。

- 卧室：至少2间，尺寸与二楼卧室一致，可根据需求调整数量（最多不超过4间），采光通风良好，门的朝向合理。

- 卫生间：至少1间（公卫），与所有下层卫生间垂直对齐，尺寸一致；可增设主卫（与下层卫生间对齐）。

- 露台：必选功能区，净面积不小于8㎡，与客厅连通，设置防护栏杆，排水口标注清晰，位置可与二楼露台对齐或微调（不影响结构）。

### 3.2 可选功能区（与二楼一致，可灵活调整）

- 书房、衣帽间：可根据面积需求设置，位置与二楼可选功能区位置可一致或微调，不影响核心规则。

- 储物间：可设置在楼梯间一侧或露台旁，用于存放杂物，净面积3-5㎡。

- 阳光房：可在露台区域搭建（标注），作为休闲、晾晒使用，不占用核心功能区位置。

### 3.3 特殊要求

- 三楼及以上露台需与二楼露台保持垂直对齐（或在同一侧外墙），避免遮挡下层采光。

- 若楼层超过4层，可适当增加卫生间数量（最多2间，均需与下层对齐），避免使用不便。

- 高层（4层及以上）卧室尽量靠近楼梯间和卫生间，方便老人、小孩使用，减少通行距离。

# 三、特殊补充规则（兜底规范，避免遗漏）

- 结构一致性：所有楼层的外墙轮廓基本一致（可在露台、门廊位置微调），不得出现上层外墙超出下层外墙过多（误差不超过1m），避免结构失衡。

- 灵活性限制：所有规则为强制要求，AI生成时不得随意修改；若需调整（如可选功能区增减），需在不违反通用规则、分层必选功能区要求的前提下进行。

- 标注要求：生成的2D平面需标注所有功能区名称、关键尺寸（楼梯间、卫生间、客厅、卧室的长和宽）、门窗位置、露台栏杆、排水口、排烟口位置，确保清晰可辨。

- 农房适配性：功能区布局需符合农房生活习惯，如厨房面积适中（便于加工农产品）、露台预留晾晒空间、卧室数量充足（满足家庭居住），避免过于繁琐的设计。

- 禁止性要求：不得出现“楼梯间出口非客厅”“卫生间错位”“功能区空白”“卧室正对卫生间/厨房门”“露台无防护栏杆”等违规情况；不得设置超出农房实际需求的功能区（如KTV、健身房等）。

# 四、规则优先级说明（避免冲突）

- 通用核心规则（垂直对齐、功能铺满、楼梯间衔接）＞分层专项规则＞特殊补充规则；

- 必选功能区＞可选功能区，若面积不足，优先保障必选功能区，再考虑可选功能区；

- 结构安全相关规则（垂直对齐、承重墙体、栏杆高度）优先级最高，任何情况下不得违反。